Miskolci SZC

Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető

technikus projektfeladat

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

Készítette: 	Lajka Kristóf (13.A)

Váradi Ádám (13.A)

Enyedi Sándor (13.A)

Miskolc, 2025.04.10.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3

Telephelyek	4

1. telephely (Fő hálózat): Assembly Line	4

Alapbeállítások	5

1.1 AssemblyR1	5

AssemblyR2	5

AssemblySW1	6

AssemblySW2	6

OSPF	7

2. telephely (WIFI): Főnöki Iroda	8

WAN	9

Biztonság	9

Biztonsági mód és a jelszó	10

Center router	10

SSH	11

OSPF	11

ACL (Access Control List)	11

3. telephely: Server Room	12

DHCP beállítás	13

FTP beállítása	13

Webszerver beállítás	14

Autómatizált mentés	15

Mentési időszak és a mentések megléte	15

Active Directory beállítások	16

Új erdő (New Forest) létrehozása	16

Csoportok	17

A csoportok tagjai	17

Jelszó	18

Csoporthoz adás	18

Ubuntu szerver: SrvServer	19

Samba	19

Dolgozó platformok	20

Trello	20

Github	21

- Bevezetés

Cégünk neve: BorsodNet

- Az eszköz korszerűsége

- Az eszköz ára

Ezeket a szempontokat szemmel tartva készítettük el a jelenlegi hálózatot. Célunk ezzel az volt, hogy bemutassuk egy nagyobb cégnek, hogy megbízhatóak és precízek vagyunk. ,,

Ennek a dokumentumnak a célja, hogy bemutassuk ezt a hálózatot mint bizonyíték, hogy más cégek is bizalommal forduljanak hozzánk.

Topológia

Virtuális topológiánk 3 telephelyre van szétosztva: Assembly Line, Server Room

- Telephelyek

Assembly Line (Fő hálózat)

Fő hálózatunk az Assembly Line több technológiával van ellátva:

- HSRP: Ez a technológia oldja meg a hálózatban, hogy ha az egyik router-ünk elromlik vagy a kábellel bármilyen probléma van, akkor a másik router átveszi a szerepét.

- Etherchannel: Ez a technológia segít abban, hogy közös tehermentesítés legyen, vagyis gyorsabban közlekedjenek a keretek, mivel ha 10Mbt/s az egyik kábel átvitele, 2 kábellel már 20Mbt/s lesz az átvitele.

- Portbiztonság: Ez a technológia biztosít biztonságot a számítógépeknek azzal, hogy más hálózatok ne tudjanak kárt tenni a gépekben, gondoljunk itt DDoS-os támadásról vagy IP cím hiéheztetésre.

- GRE Tunnel: Ez a technológia ugyan úgy működik mint a VPN(Virtual Private Network), vagyis távolról is eltudjuk érni az eszközöket.

- DHCP: Ezzel a technológiával biztosítottuk az eszközök IP cím ellátását, amit adott címek kizárásával is elláttunk, hogy a router portjainak a címeit semmiféle képpen ne ossza ki és okozzon ezzel cím duplikálást.

- VLAN-ok: Kliens gépek csoportosítása így nem tudnak egymáshoz hozzáférni csak is a csoporton belül.

- ASA tűzfal: Biztonságosan kijuttatja az eszközöket az internetre

A telephelyen használt eszközök:

- 2db 4211-es tipusú Cisco router-ek

- 2db 2960-as tipusú Cisoc switch-ek

- 1db Laptop végberendezés

Alapbeállítások

1.1 AssemblyR1

- Hostname: AssemblyR1

- Privilegizált jelszó: cisco

- Konzol jelszó: console

- SSH jelszó: class

SSH:

- Verzió: 2

- Crypto kulcs: 1024

- Domain név: mini-miskolc.hu

- User admin password admin

- Line vty 0 4: „transport input ssh” parancs ki lett adva, ezáltal IP-n keresztül érjük el az eszközt konzol kábél nélkül.

1.2 AssemblyR2

- Hostname: AssemblyR2

- Privilegizált jelszó: cisco

- Konzol jelszó: console

- SSH jelszó: class

SSH:

  - Verzió: 2

  - Crypto kulcs: 1024

  - Domain név: mini-miskolc.hu

  - User admin password admin

  - Line vty 0 4: transport input ssh parancs ki lett adva, ezáltal IP-n keresztül érjük el az eszközt konzol kábél nélkül.

AssemblySW1

- Hostname: AssemblySW1

- Privilegizált jelszó: cisco

- Konzol jelszó: console

- SSH jelszó: class

SSH:

  - Verzió: 2

  - Crypto kulcs: 1024

  - Domain név: mini-miskolc.hu

  - User admin password admin

  - Line vty 0 4: transport input ssh parancs ki lett adva, ezáltal IP-n keresztül érjük el az eszközt konzol kábél nélkül.

AssemblySW2

- Hostname: AssemblySW2

- Privilegizált jelszó: cisco

- Konzol jelszó: console

- SSH jelszó: class

SSH:

  - Verzió: 2

  - Crypto kulcs: 1024

  - Domain név: mini-miskolc.hu

  - User admin password admin

  - Line vty 0 4: transport input ssh parancs ki lett adva, ezáltal IP-n keresztül érjük el az eszközt konzol kábél nélkül.

Minden eszközön minden jelszó titkosítva szerepel a running-config-ba!

OSPF

AssemblyR1:

- Router-ID:1.1.1.1

- Folyamatazonosító: 1

- Hálózatok megadva:

  - 20.0.0./30

  - 192.168.5.64/27

AssemblyR2:

- Router-ID: 2.2.2.2

- Folyamatazonosító: 2

- Hálózatok megadva:

  - 30.0.0.0/30- A Center és az AssemblyR2 közti szériál kábel IP címe

  - 192.168.5.64/27

  - 192.168.5.96/27

  - 192.168.6.0/28

- 2. telephely (WIFI): Főnöki Iroda

LAN IP cím és subnet mask:

WAN

A WIFI router IP címe, subnet mask-ja, alapértelmezett átjárója és a DNS szerver címe:

Biztonság

SSID, csatorna

Biztonsági mód és a jelszó

Center router

Az Assembly Line-t és a Főnöki irodát összekötő router (Center)

Technológiák:

- ACL

- OSPF

- WAN kapcsolat: PPP és CHAP azonosítás

- Hostname: Center

- Privilegizált jelszó: cisco

- Konzol jelszó: console

- SSH jelszó: class

SSH

  - Verzió: 2

  - Crypto kulcs: 1024

  - Domain név: mini-miskolc.hu

  - User admin password admin

  - Line vty 0 4: transport input ssh parancs ki lett adva, ezáltal IP-n keresztül érjük el az eszközt konzol kábél nélkül.

OSPF

- Router-ID: 3.3.3.3

- Folyamatazonosító: 3

- Hálózatok megadva:

  - 20.0.0.0/30-A Center router és az AssemblyR1 router közti serial kábel címe

  - 30.0.0.0/30-A Center router és az AssemblyR2 router közti serial kábel címe

  - 192.168.7.0/28-A Center router és a WIFI router közti ethernet kábel címe

ACL (Access Control List)

Ennek az ACL-nek a lényege az, hogy a Server Room-ba lévő Webserver(SrvWeb) csak is kizárólag interneten tudják elérni a WIFI-re csatlakoztatott eszközök, pinggel vagy bármi más módszerrel pedig nem érik el.

- 3. telephely: Server Room

Technológiák:

- DHCP

- DHCPv6

- DNS

- Samba

- FTP

- Webszerver

- Autómatikus mentés

- Active Directory

DHCP beállítás

FTP beállítása

Webszerver beállítás

A weboldal HTML fájljához vezető út és a HTTP, HTTPS binding

- Autómatizált mentés

Mentési időszak és a mentések megléte

- Active Directory beállítások

Új erdő (New Forest) létrehozása

Csoportok

A csoportok tagjai

Jelszó

Csoporthoz adás

- Ubuntu szerver: SrvServer

Samba

- Dolgozó platformok

Trello

Github